Consulta de alcances técnicos al proveedor

Software de medidores de energía – PowerStudio Wave

1. Compatibilidad con PowerStudio SCADA v4.x

- ¿La estructura Editor – Cliente – Motor mantiene:

  - Las mismas funcionalidades?

Se mantienen las mismas funcionalidades pero la parte del motor está migrada a Wave. Esto quiere decir que ya no se instala el programa PSS Engine Manager. Ahora esta parte está en la web de wave: https://pssdocs.circutor.com/es/modules/settings/engine/

  - Los mismos límites de usuarios, proyectos y dispositivos?

No hay limite de usuarios ni proyectos en el PSS Editor, esto no se ha cambiado.

Si que hay un limite de equipos dependiendo de que licencia se compre.

La única diferencia entre licencias es el número de equipos que permiten -> https://pssdocs.circutor.com/es/home/license/

- ¿Existe alguna funcionalidad de v4.x que no esté soportada en PowerStudio Wave?

No, la aplicación que se esté utilizando para una versión 4.32.X es completamente compatible con Wave.

Cobertura y garantía:

- ¿El proveedor garantiza compatibilidad en futuras actualizaciones de Wave?

Sí.

- ¿Qué sucede si se detectan incompatibilidades posteriores?

No hay incompatibilidades. Antes de lanzar Wave ya se pensó y se dejó claro que debía ser 100% compatible con cualquier proyecto anterior para no lastrar a los clientes. La migración es un proceso transparente para las aplicaciones.

2. Comunicaciones HTTPS y ciberseguridad

- ¿Qué versiones de TLS/SSL utiliza el software?

El TLS utiliza la versión 1.2.

Sobre el SSL el programa utiliza un certificado autofirmado por Circutor.

Compatibilidad y limitaciones:

- ¿Existen limitaciones en entornos sin acceso a HTTPS corporativo?

No. PSS Wave ya tiene https implementado pero se puede acceder via http a la aplicación si se configura de esa forma. Todo depende de como se configure el motor del PC donde corre PowerStudio.

- ¿Impacta el rendimiento del sistema?

No, tanto si se accede via https o http funciona igual de rápido en ambos casos.

3. Sistema de licenciamiento online

- ¿El licenciamiento online requiere:

  - Activación única o validaciones periódicas? (es perpetua?)

La activación es permanente. El programa si se hace una activación online, de forma periódica, comprueba que el PC tenga acceso a internet. Si deja de tener internet dejará de funcionar la licencia hasta que recupere conexión.

Si es esto es un problema siempre se puede activar de forma offline.

- ¿La licencia es:

  - Por servidor?

  - Por número de dispositivos?

  - Por módulos?

Una licencia se puede activar en un solo PC/servidor y el número de dispositivos depende de la licencia que se compre.

Si la licencia más adelante se quiere migrar de PC no hay problema. Siempre se puede desactivar para activar en el PC que se quiera.

Cobertura y continuidad operativa:

- ¿Qué ocurre si el servidor queda sin conexión a internet?

Con una activación online se quedará antes o después la licencia parada.

- ¿Existe un mecanismo de contingencia o un “periodo de gracia”?

Existe un tiempo que tarda el programa en detener la licencia. En cualquier caso repito que siempre se puede activar de forma offline:

https://pssdocs.circutor.com/es/modules/license/offline/

Migración y garantía:

- ¿Cuántas migraciones de licencia están permitidas?

Todas las que se quieran hacer. Las licencias por defecto tienen solo 1 activación, cuando activas la licencia este número baja a 0. Cuando en el programa la desactivas vuelves a ganar una activación y así sucesivamente.

- ¿La licencia puede trasladarse a otro servidor sin costo?

Correcto, como he comentado antes se puede mover a cualquier otro PC/Servidor en cualquier momento. Solo es necesario desactivarla del PC/servidor actual y ya se dispone de una activación extra.

4. Versión Deluxe e integración de dispositivos Modbus terceros

- ¿La versión Deluxe está incluida por defecto o tiene:

  - Límites de dispositivos?

El limite que tenga la propia licencia.

  - Límites de puntos Modbus?

No entiendo bien a que se refiere por puntos modbus pero el único límite que hay es por número de equipo.

- ¿Qué tipos de dispositivos Modbus de terceros están oficialmente soportados?

Cualquier que sea Modbus o Modbus/TCP. Siempre que utilicen este protocolo se puede integrar en PowerStudio Scada Wave.

Compatibilidad:

- ¿Existen restricciones de:

  - Protocolo (RTU / TCP)?

No.

  - Velocidad o cantidad de registros?

No.

5. Front-end Monitor (HTML5)

- ¿Permite:

  - Visualización histórica?

El front end de la parte de Monitor que tiene Wave funciona con unos widgets predefinidos, por ahora, se pueden hacer por ejemplo gráficos de variables pero no sé si es a lo que se refiere la duda. Para tema de hacer tablas se debe seguir usando de momento el PSS Client.

  - Exportación de datos?

Si la consulta es sobre extraer datos de tablas entonces se debe seguir haciendo des de el PSS Client. Para poder extraer datos también se puede utilizar el conector a BBDD SQL integrado.

  - Acceso multiusuario con permisos?

Por ahora en Wave tenemos solo 2 usuarios. El administrador para gestionar la aplicación y el usuario user que es de visualización y tiene todo muy restringido.

Igualmente a la parte de visualización del monitor se puede acceder sin necesidad de tener usuario y es solo de visualización.

6. Conector integrado a base de datos SQL

- ¿Qué motores SQL son compatibles?

  - SQL Server

  - MySQL

  - PostgreSQL

Es compatible con versiones Microsoft SQL Server 2008 o superior.

https://pssdocs.circutor.com/es/modules/dataexport/

https://pssdocs.circutor.com/es/modules/dataexport/setup/

- ¿Cobertura y rendimiento:

- ¿Existe límite de volumen de datos exportados?

El limite de datos exportados depende de la BBDD SQL.

7. Notificaciones vía Telegram

- ¿La integración con Telegram es nativa?

Todo se configura en el propio PSS Wave -> https://pssdocs.circutor.com/es/modules/settings/comms/#telegram

- ¿Puede configurarse para:

  - Múltiples usuarios o grupos?

Solo se puede configurar un canal de telegram donde llegarían todas las alertas.

  - Diferentes niveles de eventos?

Se pueden configurar mensajes de alerta en Telegram en el número de eventos que se quiera.

Limitaciones:

- ¿Requiere conexión permanente a internet?

No.

- ¿Existen límites de mensajes o dependencias de la API de Telegram?

No hay limite de mensajes.

- ¿Las notificaciones pueden ser a través de Teams o correo electrónico, o únicamente por Telegram?

Pueden ser por correo electrónico o Telegram.

8. Health Services (monitoreo de servicios)

- ¿Qué servicios específicos son monitoreados?

Los microservicios de Wave y el motor de PSS.

https://pssdocs.circutor.com/es/modules/system/services/

- ¿Incluye alertas automáticas ante fallos?

Tiene un apartado donde se ven los errores.

- ¿Permite monitoreo desde el front-end?

Como se observa en el enlace superior, sí.

- ¿Se integra con sistemas externos de monitoreo (SNMP, logs, etc.)?

Tiene un sistema de los y alarmas donde se puede revisar el estado actual y pasado de los servicios.

9. Documentación y soporte

- ¿La documentación online cubre:

  - Instalación

https://pssdocs.circutor.com/es/quickstart/install/

  - Configuración

https://pssdocs.circutor.com/es/modules/

  - Casos de uso reales?

No tenemos caso de uso reales publicados en la web de documentación.

- ¿Está disponible en español?

Sí, contiene TODO lo que tiene que ver con PowerStudio Wave explicado paso por paso.

- ¿Incluye:

  - Soporte técnico estándar?

Para temas de soporte sobre PowerStudio Scada Wave escribid siempre mail a iot@circutor.com

  - Actualizaciones?

Siempre que actualizamos la versión de PSS Wave la publicamos también en la web de documentación a parte de nuestra web de Circutor.

Aquí se puede descargar siempre la última versión -> https://pssdocs.circutor.com/es/quickstart/download/

- ¿Cuál es el SLA de atención?

Depende del volumen de trabajo pero en el correo de iot@circutor.com siempre intentamos responder en un máximo de 2 días a los correos.

- ¿Existen costos adicionales por soporte avanzado?

Si se requiere un pack de soporte especializado para algún tema complicado o que nosotros seamos quien hace la instalación tenemos este código de servicio ->

SV2S00. Pack Soporte Técnico Remoto (5h)